一、项目概述

基于 STM32F103 的操作复现平台小车，具备摄像头拍照、LCD 实时显示、Flash 持久存储等功能。支持手动遥控、动作录制、自动回放三种工作模式。

二、硬件平台

主控: STM32F103 (72MHz, Cortex-M3)

外设模块:

- HC-04 蓝牙模块 (USART1, 9600bps)

- OV7670 摄像头 (120×90 灰度)

- ST7735 TFT LCD (128×160, RGB565)

- W25Qxx SPI Flash (照片+状态存储)

- TB6612 双 H 桥电机驱动 (左右轮)

- SG90 舵机 ×2 (俯仰+偏航)

- ADC 温湿度传感器(PB1,ADC1CH9)

三、引脚分配

PA0 AIN1 左电机方向

PA1 BIN1 右电机方向

PA2 TIM2_CH3 左电机PWM

PA3 TIM2_CH4 右电机PWM

PA4 Flash CS

PA5 SPI1 SCK (LCD+Flash共用)

PA6 SPI1 MISO

PA7 SPI1 MOSI

PA8 TIM1_CH1 舵机俯仰

PA9 USART1 TX (蓝牙)

PA10 USART1 RX (蓝牙)

PA11 TIM1_CH4 舵机偏航

PA12 AIN2 左电机方向

PA15 VSYNC OV7670

PB1 ADC1_CH9 传感器 (与LCD_RST共用)

PB2 BIN2 右电机方向

PB3 HREF OV7670

PB4 TIM3_CH1 MCLK给摄像头

PB5 PCLK OV7670

PB6 SCCB SCL OV7670

PB7 SCCB SDA OV7670

PB8~15 D0~D7 OV7670数据端口

PB0 LCD DC

PB1 LCD RST (与ADC共用)

PC13 LCD CS

四、SPI 总线共享

SPI1 由 LCD 和 Flash 共用，运行时切换分频:

- LCD: 36MHz(prescaler2)Flash: 18MHz(prescaler4)

CS 片选独立: LCD=PC13, Flash=PA4

五、文件清单与模块职责

main.c 主控状态机, 模式切换, 业务逻辑

LCD_Driver.c/h LCD驱动, 文字/图形显示, UI界面

LCDFont.h 字体数据 (ASCII 1206/1608 + 中文GB12/16/24)

OV7670.c/h 摄像头初始化, 拍照, 寄存器配置

SCCB.c/h SCCB(I2C-like)总线驱动, OV7670寄存器读写

motor.c/h TB6612电机驱动, PWM输出, 方向控制

servo.c/h SG90舵机驱动, TIM1 PWM, 俯仰/偏航

bluetooth.c/h HC-04蓝牙, USART1+DMA双缓冲, 帧解析, 协议处理

flash.c/h W25Qxx SPI Flash, 读写擦除, 状态持久化

MySPI.c/h SPI1总线管理, LCD/Flash速度切换

TIM2.c/h TIM3 MCLK时钟输出给OV7670

adc_sensor.c/h ADC1_CH9传感器读取 (PB1)

Delay.c/h SysTick延时, TIM4系统节拍, 回放定时器, 休眠

六、蓝牙通信协议

物理层: USART1, 9600bps, 8N1

接收: DMA双缓冲 + 空闲中断, 缓冲区128字节

接收帧格式:

- 摇杆数据: [X, Y, servo1, servo2] 值范围-100~100

- 模式指令: "model.X" X=a/b/c/d/e/f/h

模式指令含义:

model.a → 进入手动模式(MODEMANUAL)model.b → 进入录制模式(MODERECORD)model.c → 进入回放模式(MODEREPLAY)model.d → 掉电保存 (IDLE下) / ADC标记

model.e → 拍照

model.f → 回传最新照片

model.h → 返回空闲模式

图像回传协议:

帧头: 0xAA 0xBB

数据: 每包128字节, 包间延时8ms

帧尾: 0xCC 0xDD

七、电机控制 (差速转向)

TB6612驱动, TIM2 CH3/CH4 输出2kHz PWM

差速算法:

left = Y + X

right = Y - X

限幅到 -100 ~ +100

正转: AIN1=H, AIN2=L

反转: AIN1=L, AIN2=H

PWM占空比 = speed * 5 (0~100映射到0~500)

八、舵机控制

TIM1 高级定时器, 50Hz PWM

PA8=俯仰(Pitch), PA11=偏航(Yaw)

脉宽映射:

0° → 500μs

90° → 1500μs

180° → 2500μs

公式: pulse = 500 + angle * 2000 / 180

九、OV7670 摄像头

输出: 256×144原始, 居中裁剪为120×90灰度图

接口: 8位并行数据(PB8~15), VSYNC(PA15), HREF(PB3), PCLK(PB5)

配置: SCCB总线(PB6/PB7), MCLK由TIM3 PB4提供

拍照流程:

- 等待VSYNC上升沿 (帧开始)

- 逐行等待HREF (行有效)

- 逐像素等待PCLK上升沿

- 每两个像素取一个(下采样)

- 居中裁剪写入灰度缓冲区

- 超时返回-1, 成功返回0

存储: 每张10800字节(120×90), Flash基址0x020000, 最多10张

十、Flash 存储布局

地址范围 用途

0x000000~0x0FFFF 录制数据 (电机+舵机指令帧, 每帧10字节, 最多6553帧)

0x020000~0x03FFFF 照片存储 (每张10800字节, 最多10张)

0x060000~0x060FFF 掉电状态 (SavedState结构体, 16字节)

录制帧格式 (10字节):

[0] 左电机方向 (0正/1反)

[1] 左电机速度 (0~100)

[2] 右电机方向

[3] 右电机速度

[4] 舵机俯仰 (0~180°)

[5] 舵机偏航 (0~180°)

[6-7] 持续时间 (距上次变化的毫秒数, 大端序)

[8] 标志位 (bit0=拍照标记)

[9] 保留 (0)

SavedState结构体:

magic 0x524F424F ("ROBO")

motorRecCnt 录制帧数

photoCnt 照片数

recPhotoCnt 录制中拍照数

loopCnt 回放循环数

reserved[4] 保留

十一、工作模式详解

IDLE (空闲)

- 电机停转, LCD显示模式选择和状态

- 60秒无操作进入Sleep(__WFI低功耗), 任意蓝牙指令唤醒

- 支持: 掉电保存(model.d), 回传照片(model.f)

MODE_MANUAL (手动遥控)

- 蓝牙摇杆实时控制电机差速转向

- 支持拍照(model.e), 显示电机/舵机/ADC/照片数据

- 拍照成功显示图像1秒后恢复界面

MODE_RECORD (录制)

- 将操作序列写入Flash, 变化检测压缩数据

- 只在motorCmd变化时写入一帧

- 支持标记拍照(model.e), 下一帧变化时关联

- Flash满(64KB)自动停止录制

- LCD显示录制状态/步数/拍照数/电机/舵机

MODE_REPLAY (回放)

- 从Flash逐帧读取录制序列

- TIM4中断驱动, 保证帧间时间精度

- 双缓冲: 主循环预读下一帧, 中断自动切换

- 检测到拍照标记: 停电机→拍照→存Flash→LCD显示1秒→恢复

- 一圈完成后: 回传最新照片→清空照片区→重新循环

- model.h退出回放

十二、UI 界面布局 (128×160, 16列×10行)

IDLE

行0: IDLE

行1: [a] Manual

行2: [b] Record

行3: [c] Replay

行4: [d] SendPic

行6: PIC: XX /10

行7: SAV:Y DAT:Y

SAV=是否掉电保存, DAT=是否有录制数据

MANUAL (模式1)

行0: MANUAL

行1: L XXX R XXX 左右电机速度

行2: 速度条形图(12格)

行3: PIC: XX/10 照片数量

行4: PT:XXX YW:XXX 云台俯仰/偏航

行5: ADC: ---- ADC占位

RECORD (模式2)

行0: REC ST:XXXX 录制状态+步数

行1: PH:XX ADC:XXXX 拍照次数+ADC记录次数

行2: L F XXX R B XXX 电机方向+速度(F前/B后)

行3: 条形图

行4: PT:XXX YW:XXX 云台

行6: [e]Photo [h]Stop

REPLAY (模式3)

行0: S001/050 T1234 步数/总步数 + 时间ms

行1: PH:XX/10 照片数/总容量

行2: L F +050 R B -030 电机方向+速度

行3:条形图(左7格 右5格)

行4: PT:XXX YW:XXX 云台

行6: [h] Exit

十三、关键设计细节

中断驱动回放: TIM4溢出中断中直接调用pwm_out+SG90_SetAngle, 主循环负责预读下一帧, 保证时间精度

双缓冲接收: USART1 DMA双缓冲(128×2), 空闲中断切换, 避免数据丢失

拍照确认: 拍照成功后LCD显示灰度图1秒, 然后自动恢复当前模式界面

模式切换保护: 必须先退出到IDLE才能切换模式, 否则显示ERROR后恢复当前界面

掉电恢复: State_Save保存录制帧数/照片数/循环数, 开机自动恢复

PB1引脚冲突: LCD_RST和ADC传感器共用PB1